摘要

近年来，非侵入式脑机接口（BCI）技术在物理实体设备的定向控制领域展现出巨大潜力。然而，如何在中低功耗的便携式边缘计算平台上实现复杂脑电信号的高精度、低延迟在线解析，并与底层物理执行机构完成稳定闭环，仍是当前工程实践中的一项挑战。本文设计并实现了一套基于边缘计算的高效脑控移动小车系统，完成了从理论算法优化到真实物理实车联调的全链路工程落地。 在硬件架构上，本系统采用高精度 TMSi 脑电设备采集信号，利用 Orange Pi 提供核心边缘算力，结合 STM32 微控制器与亚博轮式底盘构成高效的协同控制网络。在核心算法层面，提出了一种轻量级时空双分支神经网络 EEGNetLight。为提升系统容错率与泛化性能，模型训练过程中引入了方差正则化惩罚与教师-学生（Teacher-Student）知识蒸馏架构，在标准数据集的离线验证中取得了 84.0% 的高分类准确率。面向实车控制场景，本文摒弃了非因果离线滤波，重构了基于巴特沃斯与陷波器的在线因果滤波预处理管线。实车联调测试表明，系统算法端单次计算延迟低于 40ms，在线实测准确率达 78.0%，能够稳定、流畅地将受试者的运动想象意图转化为物理小车的差速转向与位移动作。本文的研究为便携式脑机协同移动机器人的工程应用提供了高可行性的解决方案。 关键词：脑机接口；运动想象；边缘计算；知识蒸馏；因果滤波；移动机器人

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

近年来，脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI）技术作为神经科学与人工智能交叉的前沿领域，取得了显著的突破。BCI技术能够在不依赖外围神经和肌肉组织的情况下，在大脑与外部设备之间建立直接的信息交流与控制通道。随着边缘计算能力的提升和深度学习算法的普及，将非侵入式脑电（EEG）信号解析技术应用于物理实体的定向控制，已逐渐从实验室走向实际的工程应用场景。

在众多应用方向中，基于脑电信号的移动机器人（或智能小车）控制系统具有极高的研究价值与广阔的应用前景。它不仅能为行动不便的特殊人群提供新型的出行或环境交互手段，也在特种作业、智能伴游及无接触式人机协同等领域展现出巨大潜力。然而，如何在中低功耗的便携式计算平台上，实现复杂脑电信号的低延迟、高精度在线解析，并与底层运动底盘完成高鲁棒性的闭环控制，仍是当前工程实践中的一项挑战。基于此，本项目旨在设计并实现一套完整的脑电意图识别与小车定向驱动系统。

1.2 国内外研究现状

目前，基于非侵入式脑电信号的控制系统主要采用运动想象（Motor Imagery, MI）、稳态视觉诱发电位（SSVEP）或P300电位等诱发范式。国内外的研究重点正从早期的离线特征分析，逐渐向基于深度学习的在线实时解码系统转移。在硬件架构上，“上位机负责复杂模型推理、下位机负责底层硬件驱动”的协同架构已成为主流趋势，这极大地提高了系统的实时性和响应速度。

1.3 本文主要工作与论文结构

本文针对脑机交互在移动物理设备控制中的实际需求，设计了一套端到端的脑控小车系统。主要工作包括：

- 搭建了从脑电信号采集到设备驱动的完整闭环硬件系统。

- 开发了基于Python的高效上位机数据处理与意图识别软件流，实现了EEG信号的预处理、特征提取及在线推理。

- 验证了系统在边缘计算设备上的可行性，实现了对实体小车的低延迟稳定控制。

本文后续章节安排如下：第二章详细阐述系统的总体方案与软硬件选型；第三章介绍下位机硬件系统与底层驱动的搭建细节；第四章重点探讨脑电信号处理算法与深度学习模型的软件实现；第五章进行系统综合测试与结果分析；最后对全文进行总结与展望。

第二章 系统总体方案设计

2.1 系统总体架构

本系统采用“采集-解码-执行”的闭环控制架构。系统工作流程如下：操作者佩戴脑电帽，由高精度采集设备实时获取头皮区域的EEG信号；数据流传输至车载的边缘计算上位机后，由预先训练好的深度学习模型进行在线推理，输出离散的运动意图指令（如前进、转向或停止）；上位机通过串行通信将指令下发至微控制器，最终转化为PWM信号驱动轮式底盘上的电机，完成相应的物理空间位移。

2.2 软硬件平台选型

在便携式脑机控制系统中，算力分配、功耗控制与物理执行能力是平台选型的核心考量指标。本系统通过合理的软硬件搭配，平衡了深度学习算法对算力的需求与移动机器人的续航及响应要求。

2.2.1 硬件平台选型

- 脑电信号采集前端： 选用 TMSi 脑电采集设备。作为科研级的高精度生物电信号放大器，TMSi 具备出色的抗干扰能力和高采样率，能够提供高质量、多通道的原始多模态脑电数据，是保障后续意图识别准确率的硬件基石。

- 边缘计算主控（上位机）： 选用 Orange Pi 作为核心计算单元。在执行复杂的神经网络模型时，系统需要较高的运算性能。Orange Pi 在提供强大边缘算力的同时，整机功耗控制在 65W 左右，满足了移动小车的车载供电与散热限制，非常适合承担实时在线推理与上位机数据调度的任务。

- 移动执行平台（车体底盘）： 采用 亚博轮式小车底盘 V2 (Yahboom V2)。该底盘集成了稳固的机械结构和高扭矩直流电机，其宽大的拓展平台十分便于搭载 Orange Pi、电池组及其他外设模块，为系统提供了可靠的物理承载与运动基础。

- 底层驱动主控（下位机）： 结合 STM32 微控制器 负责底层硬件的精确控制。STM32 主要处理来自 Orange Pi 的报文指令，完成底盘电机的闭环调速与运动学解算，确保了控制指令执行的实时性。

2.2.2 软件开发与算法环境

系统上位机的核心算法模块基于 Python 3.8+ 环境开发，充分利用了其丰富的科学计算与深度学习生态：

- 数据处理与离线解析： 在 GUI 调试与离线分析阶段，系统引入 pyxdf 库实现对 XDF (Extensible Data Format) 格式多模态数据的高效读取。同时，依赖专业的脑电处理库 mne，配合 scipy 与 numpy，完成原始 EEG 信号的频域滤波、伪迹去除及矩阵运算。

- 模型构建与在线推理： 意图识别的核心网络基于深度学习框架 torch (PyTorch) 构建，保证了张量计算的高效性，以满足 Orange Pi 上的低延迟在线推理需求。配合 scikit-learn 进行数据特征的评估，并利用 joblib 实现训练模型的轻量化序列化保存与部署。

- 通讯链路与可视化： 上位机通过 pyserial 库与 STM32 建立全双工的串口通信链路，实现控制指令的实时下发。系统还使用 matplotlib 对脑电时频特征及模型训练过程中的 Loss 曲线进行可视化输出，便于算法层面的调试与优化。

第三章 硬件系统搭建与数据流转

本章重点阐述脑电信号从物理采集到模型输入的预处理流转过程，以及上位机（Orange Pi）与下位机（STM32）之间的通信协议设计与底层运动控制的实现细节。

3.1 脑电数据采集与网络分发

系统前端采用 TMSi 64 通道高精度脑电放大器。设备原始采样率设定为 500Hz，以捕获高频域的微弱脑电特征，落地输入模型需自行降为250Hz。为了实现数据的高效分发与时间戳同步，系统在采集端与上位机之间引入了 LSL (Lab Streaming Layer) 协议（兼容 Socket 网络传输）。LSL 能够提供亚毫秒级的时间同步精度，确保了多模态数据流（EEG 与 EOG）在后续处理中的时间对齐。

为了适应车载 Orange Pi 的算力限制并提升模型在线推理的实时性，系统在数据进入深度学习模型前进行了严格的空间降维与时间降采样策略：

- 空间通道筛选（Spatial Selection）： 原始 64 通道数据包含了大量与运动控制无关的冗余信息。系统针对性地提取了覆盖额中区、中央区及顶区的 22 条核心脑电通道（包含：Fz, FC3, FC1, FCz, FC2, FC4, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6, CP3, CP1, CPz, CP2, CP4, P1, Pz, P2, POz）。这些通道密集覆盖了大脑的感觉运动皮层（Sensorimotor Cortex），是提取运动意图（如运动想象）特征的最佳区域。

- 眼电通道保留（EOG Integration）： 额外保留了 EOG1、EOG2、EOG3 三条眼电通道，用于在预处理阶段通过独立成分分析（ICA）或自适应滤波算法，剔除眨眼和眼球运动带来的强电位伪迹干扰。

- 降采样处理（Downsampling）： 将原始 500Hz 的数据流下采样至 250Hz。在保留脑电核心频段（如 Mu 节律 8-12Hz 和 Beta 节律 13-30Hz）有效信息的前提下，将输入模型的数据维度减半，显著降低了在线推理的计算开销。

最终，经过重组的数据以 25 通道（22 EEG + 3 EOG）、250Hz 的规格，作为输入张量（Tensor）喂入在线分类模型。

3.2 上下位机通讯接口与轻量级协议设计

在完成意图的在线解码后，Orange Pi 需要将分类结果实时转化为底层运动指令。考虑到便携式系统的物理连线稳定性与开发调试的便捷性，本系统上位机与下位机（STM32）之间采用 Type-C 物理接口建立 USB 虚拟串口通信链路。

相较于复杂的自定义多字节校验帧，本系统针对底层运动控制的特点，设计了一套轻量级控制指令集。具体实现如下：

- 链路建立： Orange Pi 端利用 Python 的 pyserial 库打开对应的 USB 串口节点，设置适当的波特率（如 115200 bps），确保高频小数据包的极低延迟传输。

- 指令封装与解析： 采用直观的格式下发控制指令。当模型输出特定意图时，上位机直接向串口发送包含“运动方向”与“PWM（脉宽调制）目标值”的精简指令（例如设定前进指令及占空比）。STM32 端通过串口接收中断捕获这些指令，直接映射为底层的状态机切换。这种轻量级协议省去了复杂的帧校验和编解码开销，极大提升了从意图识别到物理动作的端到端响应速度。

3.3 驱动与执行模块实现

底层运动控制主要由 STM32 微控制器与亚博轮式小车底盘（Yahboom V2）共同协作完成。收到轻量级串口指令后，底层的执行逻辑如下：

- 指令映射与参数更新： STM32 解析出目标方向和期望的 PWM 数值后，更新内部的电机控制寄存器。

- PWM 直接驱动控制： 控制指令的核心在于对底盘电机的 PWM 调速。STM32 的高级定时器根据接收到的 PWM 设定值，动态调整输出方波的占空比。这些 PWM 信号直接馈入底盘集成的电机驱动电路（如 H 桥驱动芯片），从而精确调节直流减速电机两端的平均电压，实现小车的前进、转向及无级调速。

- 系统运动学响应： 亚博 V2 底盘采用差速转向模型，通过精准控制左右两侧电机的 PWM 占空比差异，系统能够流畅地执行脑电意图对应的空间位移，完成了“脑电信号 -> 算法推理 -> 串口指令 -> PWM 物理驱动”的完整闭环。

第四章 核心算法与软件实现

本章重点阐述脑控小车系统中意图识别算法的设计与实现过程。为保证算法的可靠性与泛化能力，本系统的模型训练与基线验证基于国际权威的 BCI Competition IV 2a 数据集完成。针对脑电信号低信噪比与边缘设备算力受限的特点，本文提出了一种轻量级双分支神经网络 EEGNetLight，并深入探讨了算法从“离线理想模型”向“在线因果控制系统”迁移时的核心预处理差异。

4.1 数据集与信号预处理机制

4.1.1 模型训练数据集

本系统核心算法的训练与验证采用了标准的 BCI Competition IV 2a 数据集。该数据集记录了 9 名受试者的脑电信号，包含左手、右手、双脚、舌头四类运动想象任务。数据采集包含 22 个 EEG 通道和 3 个 EOG（眼电）通道，采样率降采样为 250Hz，这与本系统物理平台上 TMSi 采集设备的降采样规格完全一致。选用该数据集，为系统模型提供了高质量、标准化的预训练特征空间。

4.1.2 频域滤波：离线与在线架构的本质差异

在脑机接口系统中，提取有效的节律信号（如 Mu 频段 8-12Hz 和 Beta 频段 13-30Hz）是意图识别的前提。然而，实验室环境下的“离线分析”与小车实际运行时的“在线控制”对滤波器的要求截然不同。本系统针对两种场景设计了不同的滤波范式：

1. 离线训练阶段（非因果零相移滤波）： 在算法的离线训练与验证阶段（如十折交叉验证），系统旨在获取无失真的完美时序特征。因此，采用了基于 FIR 滤波器的零相移双向滤波技术（通过 MNE 库中的 filtfilt 实现）。设原信号为 x[n]，前向滤波后得到中间信号 v[n]，再将 v[n] 时间反转进行后向滤波，最终输出 y[n]。其系统频率响应矩阵表现为：

该方法的相位响应严格为零（即相位差为0），保证了各通道脑电波形不发生任何时间畸变。但由于后向滤波需要获取“未来”的数据点，它在物理上是不可实现的（属于非因果系统）。

2. 在线控制阶段（因果 IIR 滤波）： 当模型部署至 Orange Pi 进行车载实时推理时，系统无法预知未来的信号。因此，必须将预处理重构为严格的因果系统（Causal System）。本系统设计了 4 阶巴特沃斯（Butterworth）带通滤波器（0.5Hz - 100Hz）结合 50Hz 陷波器（Notch Filter）。其离散时间差分方程表示为：

其中 x[n-i] 为当前及历史输入，y[n-j] 为历史输出。尽管因果滤波引入了不可避免的群延迟（Group Delay）与非线性相位偏移，但它是物理设备实现毫秒级响应的唯一途径，体现了本系统从理论走向工程落地的核心妥协。

4.1.3 空间滤波与伪迹去除

为进一步提高信噪比，系统在空间维度引入了共空间模式（Common Spatial Pattern, CSP）。对于包含不同意图类别的脑电协方差矩阵 Σ1 和 Σ2，CSP 旨在寻找一个最优空间投影矩阵 w，最大化两类信号的方差差异。其目标函数本质为广义瑞利商问题：

通过求解广义特征值问题（Σ1 * w = λ * Σ2 * w），系统提取出 6 维的最优空间特征向量，用于后续网络融合。同时，系统保留了 3 条 EOG 通道数据，用于在实时数据流中监测并自适应滤除眼球运动与眨眼带来的强电位伪迹。

4.2 意图识别核心网络：EEGNetLight

针对车载主控算力受限的问题，本文设计了一种轻量级双分支混合网络架构 EEGNetLight。

4.2.1 时序-自注意力分支

首先采用一维卷积（1D-CNN）沿时间轴滑动，初步提取局部时频特征，随后将特征序列输入至轻量级 Transformer 模块。为使模型具备时序感知能力，加入正弦位置编码后，通过多头自注意力机制计算长程依赖关系：

该机制能够有效捕捉长达 4 秒的时间窗内，不同时刻脑电节律变化的全局关联，最后通过全局平均池化（Global Average Pooling）降维至 128 维。

4.2.2 多模态特征融合

Transformer 提取的时序动态特征（128维）与 CSP 提取的全局空间分布特征（64维）在全连接层前进行通道级拼接（Concatenation）。融合后的高维张量输入至包含 LayerNorm 与多层 Dropout 的轻量化分类头中，最终映射为 4 维的控制意图概率分布。

4.3 模型联合优化与知识蒸馏策略

为了在不增加上线推理负担的前提下，极限压榨 EEGNetLight 的分类性能，本文在训练阶段设计了定制化的联合损失函数，并引入了知识蒸馏机制。

4.3.1 方差正则化损失函数

为提升脑控小车的容错率，防止模型在受到突发噪声干扰时输出极度自信的错误指令，本文在标准交叉熵（Cross-Entropy）损失的基础上，加入了针对预测概率分布 P 的方差正则化惩罚项：其中 λ = 10^-5，该正则项促使网络在面对模糊脑电特征时，输出更为平缓的概率分布，避免了执行机构的误触发。

4.3.2 教师-学生知识蒸馏

系统采用参数量庞大、特征提取能力极强的 ShallowConvNet 作为教师模型（Teacher），指导 EEGNetLight（Student）的学习。引入温度系数 T 对输出的 Logits 进行软化处理，

使得学生模型不仅要学习真实的物理标签，还要学习教师模型输出的软标签概率分布。系统的最终优化目标 L_total 构成为 Hard Loss 与 KL 散度（Kullback-Leibler Divergence）的加权和：在本项目中，设定 α = 0.5，T = 3.0。通过该策略，系统成功在离线验证阶段将模型的分类准确率上限推升至 84.0%，为后续在线工程中采用因果滤波带来的精度损耗（在线精度 78.0%）留出了充足的性能冗余空间，圆满实现了轻量化与高精度的平衡。

第五章 系统实验与结果分析

本章旨在对设计的脑控小车系统进行全面的测试与评估。实验分为两个主要阶段：首先在标准的 BCI Competition IV 2a 离线数据集上评估 EEGNetLight 核心算法的识别精度与知识蒸馏的性能提升；随后在真实的物理环境中，对“采集-解析-下发-执行”的全链路在线控制系统进行联调测试，评估系统的延迟表现与物理小车的控制成功率。

5.1 实验环境与平台搭建

5.1.1 软件测试环境

- 上位机环境：算法的离线训练与验证部署在搭载高性能 GPU 的计算平台上（采用 Python 3.8，核心框架为 PyTorch 1.10+）。

- 边缘计算环境：在线控制程序运行于车载 Orange Pi（Ubuntu 操作系统），主要运行 MNE 实时数据流接收模块、因果滤波预处理脚本以及轻量化模型的在线推理脚本。

- 下位机环境：STM32 裸机程序采用 C 语言基于 HAL 库开发，负责接收串口指令并输出 PWM 控制亚博 V2 底盘。

5.1.2 物理实验场景设置

实车在线控制实验在平整的室内地面上进行。受试者佩戴 TMSi 64 通道脑电帽静坐，面对屏幕提示（或自主进行运动想象）。小车初始位置设定于测试跑道起点。上位机通过 LSL 协议接收局域网内的脑电数据流，经过 4 秒滑动时间窗（步长为 0.5 秒）的截取与处理后，向小车下发实时控制指令。

5.2 离线算法性能评估与分析

本节测试基于 BCI-IV 2a 数据集，采用 10 折交叉验证（10-Fold CV）对模型进行评估。测试指标包含分类准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）及 F1-Score。

5.2.1 基线模型与蒸馏模型性能对比

在非因果滤波（零相移）的理想预处理条件下，我们对比了知识蒸馏前后的模型表现：

- 基线 EEGNetLight：仅采用硬标签（Hard Label）与方差正则化训练，模型达到了 80.0% 的平均交叉验证准确率。

- 蒸馏优化模型：引入 ShallowConvNet 作为教师模型，采用软标签与硬标签联合优化（温度系数 T=3.0，权重 a=0.5）后，模型的泛化能力得到显著增强，平均准确率提升至 84.0%。

从分类报告（Classification Report）来看，蒸馏后的模型在四个类别上的 F1-Score 均有提升。这一结果表明，时空双分支架构能够有效提取特征，而知识蒸馏成功地将大模型的暗知识转移到了轻量级模型中，确立了系统的离线性能上限。

5.2.2 混淆矩阵分析

提取十折交叉验证中表现最好的一折绘制混淆矩阵（Confusion Matrix）。分析发现：

- 左右手分类表现最优：左手（Left）和右手（Right）运动想象的对角线预测准确率最高，误判率极低。这符合大脑运动皮层（C3, C4 通道周边）对侧支配的神经生理学规律，其产生的 ERD/ERS（事件相关去同步/同步）现象最为明显。

- 脚与舌头易混淆：双脚（Foot）与舌头（Tongue）的运动区在大脑皮层中的映射位置较深或较为集中（如 Cz 通道附近），两者之间的特征差异相对较小，导致模型在这两类意图之间出现了少量的误分类现象。

5.3 在线系统联调与物理控制测试

离线评估验证了算法的理论上限，而在真实物理小车控制中，系统必须面对因果滤波造成的相位畸变以及数据流的处理延迟。

5.3.1 预处理重构对精度的影响

在车载 Orange Pi 上，为满足实时的“输入-输出”因果律，我们将预处理模块替换为 4 阶巴特沃斯带通与 50Hz 陷波的实时因果滤波（Causal Filter）。 将包含同样数据的流式信号输入部署好的模型，由于 IIR 滤波器的群延迟与相频响应非线性，模型提取到的时序动态特征发生了一定改变。最终在线实测的平均意图识别准确率回落至 78.0%。尽管相较离线最优状态下降了 6%，但 78% 的单次解码准确率配合后续的指令平滑策略，已完全满足底盘稳定运动的阈值要求。

5.3.2 系统全链路延迟测试

在实时脑机控制中，系统延迟（Latency）是决定交互体验的核心指标。本系统通过在代码中植入高精度时间戳，统计了从信号采集到电机转动的各环节平均耗时：

- 数据缓冲与降采样：约 15 毫秒。

- 因果滤波与 CSP 空间投影：Orange Pi 的 CPU 算力充沛，该阶段耗时仅约 8 毫秒。

- 模型在线推理：得益于 EEGNetLight 的轻量化设计，单次 Tensor 推理耗时压缩至约 12 毫秒。

- 指令下发与硬件响应：Type-C 虚拟串口（115200波特率）传输与 STM32 解析并调整 PWM 占空比的耗时总计约 5 毫秒。

综上，算法层面的单次计算延迟控制在 40 毫秒以内。配合 0.5 秒的数据窗滑动更新率，小车能够以极高的流畅度响应操作者的思维意图，未出现明显的动作卡顿或指令堆积现象。

5.3.3 实车轨迹控制效果评估

在最终的物理联调中，定义“左手”控制小车左转，“右手”右转，“双脚”前进，“舌头”停止。 测试中，受试者被要求控制小车穿越一条包含直线与直角弯道的简易测试轨道。实测表明，STM32 接收到意图指令后，能够精准地通过改变两侧驱动电机的 PWM 占空比实现差速转向与无级调速。在多次尝试中，小车均能稳定跟随受试者的脑电指令完成既定路线，系统闭环控制逻辑验证成功，具备了良好的工程可用性与鲁棒性。

5.4 真实物理场景下的初步实测与误差分析

在系统联调的初期阶段，为了验证模型在无约束物理环境下的表现，我们进行了小车直接落地的初步实控测试。然而，初步测试结果显示，系统端到端的在线分类准确率出现了断崖式下跌，仅达到 53.0%（相较于离线最优的 84.0% 下降了 31%）。

经过对采集到的测试数据与系统运行日志的深入复盘，我们发现这种性能衰减并非源于深度学习模型本身的过拟合，而是由真实物理环境下的硬件干扰、信号处理不当以及实验设计不严谨共同导致的。具体误差来源分析如下：

5.4.1 强电生理伪迹与环境干扰（心电/肌电串扰）

在离线公开数据集（BCI-IV 2a）的录制过程中，受试者处于严格电磁屏蔽且身体绝对静止的暗室环境中。而在我们初步的实车落地测试中，受试者处于普通的实验室环境，且伴随轻微的身体移动。 TMSi 高精度脑电设备虽然对脑电信号（EEG）极度敏感，但也同样放大了其他生理电信号。测试复盘发现，大量通道混入了极其明显的心电信号（ECG）节律，以及受试者紧张导致的颈部与面部肌电干扰（EMG）。这些高振幅的伪迹信号直接淹没了微弱的脑电运动想象特征（Mu/Beta 节律去同步化），导致模型分类器提取到了错误的噪声特征。

5.4.2 粗暴降采样导致的信号频域失真（混叠效应）

在初期的在线代码实现中，为了降低 Orange Pi 的算力负担，我们将原始 500Hz 的数据流直接每隔一个点进行抽取，强行降采样至 250Hz。 从数字信号处理的理论来看，在未经过抗混叠低通滤波（Anti-aliasing Filter）的情况下直接抽值，违背了奈奎斯特采样定理（Nyquist Theorem）。这导致 125Hz 以上的高频环境噪声与设备底噪被“折叠”混入到了 0-125Hz 的低频有效频段中。这种严重的频域失真彻底破坏了原始脑电信号的相位与能量分布，使得预训练的 Transformer 注意力机制无法在正确的时间窗口内捕获有效节律。

5.4.3 软硬件时间线同步的系统性误差（人工对齐缺陷）

在初步测试的实验设计环节，由于尚未彻底打通 LSL (Lab Streaming Layer) 的硬件级时间戳同步接口，受试者产生运动想象意图的“起点”，与上位机截取数据窗口的“起点”，依赖于人工掐表或口令同步。 这种极不严谨的手动对齐方式引入了高达数百毫秒的随机时间延迟（Jitter）。脑电时序特征对时间窗口的切分极其敏感，手动对齐导致模型输入的数据往往“错位”（例如截取到了意图产生前的数据，或意图已经结束的尾部数据）。时间轴的错乱直接导致 EEGNetLight 中的 1D-CNN 无法提取到正确的时域波形，成为准确率暴跌的致命因素。

5.4.4 改进与优化总结

针对初步实测暴露出的严重误差，我们在后续的系统优化（即 5.3 节所述的最终在线版）中采取了针对性措施：

- 引入严格的因果带通滤波与陷波器，并在降采样前加入抗混叠处理，解决了信号失真问题。

- 彻底废除人工对齐，全面接入 LSL 协议实现亚毫秒级的软硬件时间戳自动同步。

- 利用独立出的 EOG 通道数据辅助监测并抑制部分生理伪迹。 经过上述工程规范化改造，系统最终的在线实控准确率才得以从 53.0% 稳步回升并稳定在 78.0% 的可用水平。

第六章 总结与展望

6.1 全文工作总结

本项目面向脑机接口技术在移动机器人控制领域的工程应用需求，完整设计并实现了一套基于边缘计算平台的脑控实体小车系统。从底层的硬件通讯搭建到顶层的深度学习算法重构，系统成功打通了“脑电采集 - 特征解码 - 意图下发 - 物理执行”的实时控制闭环。本文的主要研究成果与工作总结如下：

- 构建了低延迟的协同硬件架构：系统采用 TMSi 高精度脑电放大器作为信号采集前端，以 65W 低功耗的 Orange Pi 作为车载边缘计算上位机，结合 STM32 微控制器与亚博 V2 底盘构成执行下位机。通过 LSL 局域网协议与 Type-C 虚拟串口的轻量级通讯协议，有效保证了多模态数据流的时间同步与底层运动指令的低延迟下发。

- 设计了轻量级高精度意图识别算法：针对边缘算力限制，提出了一种融合 1D-CNN 与 Transformer 的双分支网络 EEGNetLight，并引入 CSP 提取空间特征。在模型训练阶段，创新性地采用方差正则化与 ShallowConvNet 知识蒸馏（Teacher-Student 架构）联合优化策略，在 BCI Competition IV 2a 数据集的离线评估中，将模型的平均分类准确率上限推高至 84.0%。

- 实现了面向物理实体的在线因果控制：为满足真实物理世界的时间因果律，摒弃了传统的零相移离线滤波，在 Orange Pi 主控端成功部署了基于 4 阶巴特沃斯带通与 50Hz 陷波的在线因果滤波预处理管线。在实车联调测试中，系统算法端端到端延迟控制在 40ms 以内，在线意图识别准确率达到 78.0%，成功实现了对实体小车平滑、稳定的差速转向与轨迹控制。

6.2 存在的问题与不足

尽管本系统在工程实现上取得了预期的控制效果，但在迈向更广泛的实际应用时，仍存在以下局限性：

- 个体差异与模型泛化瓶颈：脑电信号具有极强的非平稳性与个体差异（甚至同一受试者在不同时间段的信号也会漂移）。当前模型在跨受试者（Cross-Subject）直接应用时，性能会有所衰减，每次使用前仍需耗费一定时间进行微调标定（Calibration）。

- 受试者疲劳与信号衰减：运动想象（Motor Imagery）属于主动诱发范式，受试者在长时间高度集中注意力控制小车后极易产生精神疲劳，导致脑电 ERD/ERS 特征减弱，进而引起系统在线控制成功率的下降。

- 抗环境干扰能力有待提升：物理小车在实际环境中移动时，电机的电磁辐射、线缆摩擦产生的静电以及受试者身体的微小晃动，都会引入额外的肌电（EMG）和工频干扰，增加在线滤波去噪的难度。

6.3 未来工作展望

针对上述不足，未来的研究与系统迭代可从以下几个方向展开：

- 引入迁移学习与自适应校准：在算法层面探索基于域适应（Domain Adaptation）或元学习（Meta-Learning）的跨受试者迁移算法，力求实现新用户的“零标定（Zero-Calibration）”或“少样本（Few-Shot）”快速上手，进一步提升系统的即插即用能力。

- 探索“脑机-机器视觉”协同控制（Shared Autonomy）：未来的实体小车可挂载深度相机或激光雷达。受试者的脑电指令仅提供高级别的宏观意图（如“向左走向走廊”），而小车自身的机器视觉算法负责底层的微观避障与路径平滑。这种人机共享控制架构能大幅降低受试者的认知负荷。

- 向无线干电极设备演进：随着材料科学的进步，未来可尝试使用基于高导电聚合物的无线干电极脑电帽替代现有的湿电极设备，彻底摆脱线缆束缚和导电膏的准备工作，极大提升系统的便携性与日常佩戴的舒适度。